#include <Keypad.h>

void setup(){}

void loop(){

revisa_teclado_ejemplo();

}

//Definiciones relativas al teclado matricial de 4x4

const byte Filas = 4;  const byte Colum = 4;

char teclas[Filas][Colum] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte pinFilas[Filas] = {25, 27, 29, 31};//pines de filas en orden F1, F2, F3 y F4

byte pinColum[Colum] = {33, 35, 37, 39};//pines de columnas en orden C1, C2, C3 y C4

Keypad Teclado = Keypad( makeKeymap(teclas), pinFilas, pinColum, Filas, Colum);

int estadoteclado=0;

//Creación de variables para guardar claves introducidas

String clave3 ="000";

String clave2="00";

void revisa_teclado_ejemplo(){

char tecla = Teclado.getKey();

if(tecla != 0){   // Si se pulsa alguna tecla

switch(tecla){ //dependiendo de la tecla hago...

case '#':  //Se introducirá una clave de 3 dígitos

estadoteclado=10;  //Paso a un estado en que guardará el primer digito de la clave de 3 dígitos

break;

case '*':  //Se introducirá una clave de 2 dígitos

estadoteclado=20;  //Paso a un estado en que guardará el primer digito de la clave de 2 dígitos

break;

case 'A':  //Se introducirá una clave de 1 dígito

estadoteclado=30;  //Paso a un estado en que en función del dígito se decide lo que se hace

break;

case 'B':

//Aquí iría el bloque de instrucciones B

break;

case 'C':

//Aquí iría el bloque de instrucciones C

break;

default:

switch(estadoteclado){//dependiendo del estado del teclado hago...

case 10:

clave3[0]=tecla;  //guardo el primer dígito de la clave de tres cifras

estadoteclado=11; //paso a un estado en que se guardará el segundo dígito

break;

case 11:

clave3[1]=tecla;  //guardo el segundo dígito de la clave de tres cifras

estadoteclado=12; //paso a un estado en que se guardará el tercer dígito

break;

case 12:

clave3[2]=tecla;  //guardo el tercer dígito de la clave de tres cifras

estadoteclado=0;

if(clave3=="123"){ //miro si es la clave correcta y si lo es ejecuto instrucciones

//Aquí iría el bloque de instrucciones #123

}

break;

case 20:

clave2[0]=tecla;  //guardo el primer dígito de la clave de dos cifras

estadoteclado=21;  //paso a un estado en el que se guardará el segundo dígito

break;

case 21:

clave2[1]=tecla;  //guardo el segundo dígito de la clave de dos cifras

estadoteclado=0;

if(clave2=="45"){

//Aquí iría el bloque de instrucciones *45

}

else if (clave2=="67"){

//Aquí iría el bloque de instrucciones *67

}

break;

case 30:

estadoteclado=0;

if(tecla=='1'){

//Aquí iría el bloque de instrucciones A1

}

else if(tecla=='2'){

//Aquí iría el bloque de instrucciones A2

}

break;

}

}

}

}